- Scrivere un programma che accenda il led integrato sulla scheda Arduino Uno esclusivamente alla pressione di un pulsante collegato al pin 3 in configurazione pull-up.

// Dichiarazione dei pin

const int buttonPin = 3;  // Pin del pulsante

const int ledPin = LED_BUILTIN;  // Pin del LED integrato

void setup() {

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);  // Configura il pin del pulsante come input con pull-up

pinMode(ledPin, OUTPUT);  // Configura il pin del LED come output

}

void loop() {

// Leggi lo stato del pulsante

int buttonState = digitalRead(buttonPin);

// Se il pulsante è premuto (stato LOW a causa del pull-up), accendi il LED

if (buttonState == LOW) {

digitalWrite(ledPin, HIGH);  // Accendi il LED

} else {

digitalWrite(ledPin, LOW);  // Spegni il LED

}

}

- Scrivere un programma che alterni l’accensione di tre led collegati alla scheda Arduino Uno. (frequenza a piacere) (Led collegati ai pin 2,3,4)

// Dichiarazione dei pin per i LED

const int ledPin1 = 2;

const int ledPin2 = 3;

const int ledPin3 = 4;

// Intervallo di tempo tra le transizioni dei LED (in millisecondi)

const int interval = 500;  // Cambia questo valore per modificare la frequenza

void setup() {

// Inizializzazione dei pin dei LED come output

pinMode(ledPin1, OUTPUT);

pinMode(ledPin2, OUTPUT);

pinMode(ledPin3, OUTPUT);

}

void loop() {

// Accensione del primo LED

digitalWrite(ledPin1, HIGH);

delay(interval);

digitalWrite(ledPin1, LOW);

// Accensione del secondo LED

digitalWrite(ledPin2, HIGH);

delay(interval);

digitalWrite(ledPin2, LOW);

// Accensione del terzo LED

digitalWrite(ledPin3, HIGH);

delay(interval);

digitalWrite(ledPin3, LOW);

}

Buzzer

Esempio con il buzzer:

Potenziometri

Lampeggio dei potenziometri

Esercizi sui diodi